ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОМУ:

Площадь застройки – 134.0 м2.

Строительный объем – 880.0 м3.

Полезная площадь– 187.0 м2. (включая крыльцо и балкон).

Жилая площадь – 65.5 м2.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

СТЕНЫ  несущие из ячеисто-бетонных блоков снаружи отделаны цветным фактурным кирпичом.

Теплоизоляция наружных стен соответствуют требованиям МГСН 2.01.94 и  СНиП  II-3-79** (издания 1998г.) для  2-го этапа по энергосбережению. Внутренние перегородки из ячеисто-бетонных блоков.

ФУНДАМЕНТЫ: буронабивные сваи соединенные ростворком, подвал отсутствует.

ПЕРЕКРЫТИЯ ж.б. монолитные толщиной 150 мм.

КРОВЛЯ  холодная, несущий каркас кровли из деревянных конструкций. Кровельное покрытие – мягкая битумная черепица.

ЛЕСТНИЦЫ монолитные ж.б.,  наружные лестницы  с отделкой ступеней натуральным камнем, внутренняя лестница на второй этаж с отделкой деревом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Окончательные площади помещений устанавливаются БТИ.

Архитектор 				А. Давыдов