1.2. Разработка разбивочного плана.

На разбивочный план проектируемого объекта наносится окружающая ситуация. Условными обозначениями показаны дорога и проезд, инженерные сети (водопровод, канализация, газопровод, подземный кабель электрической сети, теплотрасса, телефонная сеть), проектируемый дом. Показываются существующие уклоны на дорогах, отметки люков колодцев инженерных сетей, отметки углов зданий и отметки у подъездов. Показываются ценные породы деревьев вокруг участка, которые подлежат сохранению, электрические фонари освещения, покрытия дорог, тротуаров, отмосток.

Графоаналитическим способом в соответствии с принятыми масштабами Генплана и разбивочного плана производится привязка пересечения крайних разбивочных осей здания к существующему зданию и к красной линии.

По черным горизонталям определяются существующие высотные отметки углов участка, подъездной дороги. Определяются основные планировочные характеристики проектируемого здания (таблица 1).

Таблица 1.

Планировочные характеристики проектируемого объекта.

| № п/п | Наименование показателей | Площадь, м² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь выделенного участка | 625 |
| 2. | Площадь застройки (по внешнему обводу здания на уровне отмостки) | 157,45 |
| 3. | Площадь внешних дорожных покрытий, относящихся к проектируемому объекту | 89,2 |
| 4. | Площадь отмостки вокруг здания | 49,5 |
| 5. | Площадь озеленения участка | - |

Построение розы ветров выполнено по данным для города Вологда Вологодской области, так как данных в СниП 2.01.01.82. «Строительная климатология и геофизика» для города Белозерск нет. Преобладающее направление ветра в зимний период – Юго - Западное, а в летний Северо-Восточное.

План проектируемого объекта дан на листе 1 в графической части проекта.

1.3. План вертикальной планировки строительной площадки.

План вертикальной планировки строительной площадки по заданию выполняется в проектных отметках.

Рельеф на участке строительства с уклоном 33,7 ‰, перепад северо-восточной стороны с юго-западной стороной составляет 1,19 м. с понижение в юго-западную сторону. Произведена разбивка территории участка на квадраты со сторонами 10*10 м. В вершинах квадратов проставлены черные высотные отметки (под чертой), вычисленные методом интерполяции.

Намечаем по черным горизонталям стрелками направления стока с территории и общую схему исправления рельефа (чертеж 1). Задаемся минимальным уклоном для территории участка - 5‰, а максимальным - 25 ‰. Анализируя уклоны по сторонам квадратов выявляем, что эксплуатация такого участка недопустима, а также не соответствует требованиям для строительных площадок, для складирования материалов и для движения крана. Недопустимые уклоны необходимо исправить путем изменения превышений подсыпкой. Частично грунт для подсыпки будет взят из траншей под ленточный фундамент. Для создания качественного грунтового слоя предусматривается подсыпка по всей территории под озеленение плодородного грунта толщиной до 0,1 м.. На плане вертикальной планировки показаны профили на участке и на дорогах.

1.4.  Посадка здания на рельеф.

Для обеспечения быстрого отвода поверхностных вод от здания отметка цоколя у стены здания поднята по отношению к краю цоколя на 0,1 м, что составило уклон отмостки при ее ширине 1м. – 100 ‰. Высота цоколя запроектирована одинаковой по всему периметру здания.

Отмостка запроектирована с одинаковой высотной посадкой – 82,96м. Изменение уклона предусмотрено по прилегающей территории. Уровень чистого пола запроектирован на отметке 83,56м., что обеспечивает высоту цоколя от верха отмостки 0,6 м.

Такое решение вертикальной планировки и высотного расположения здания дало возможность обеспечить нормальный отвод поверхностных вод от здания, организовать подсыпку плодородного грунтового слоя под зеленые насаждения, решить вопрос отвода воды от подъезда здания по подъездной дороге на проезд.

1.5. Разработка поперечных профилей дорожно-уличной сети.

Поперечные профили прилегающих к строительной площадке улиц, проездов и дорог являются базой для вертикальной планировки проектируемой территории. На плане вертикальной планировки методом отметок разработан поперечный профиль от проезда до подъезда проектируемого здания. Отметка напротив въезда у лотка проезда со стороны здания находится по имеющимся отметкам лотка у подъездов. Отметку между точками 1, 8 (см. вертикальную планировку территории) находим по формуле:

, где:

I – уклон по проезду равный 20 ‰ = 0,020;

H1 – отметка лотка дороги у ближнего подъезда равная 82,41 м;

Нб – отметка искомой точки напротив въезда к участку;

S - расстояние от точки Н1 до точки Нб равное 4,5 м,

H6 = H1 – S х I = 82,41 – 4,5 х 0,020 = 82,32 (м).

Выбор поперечного профиля зависит от категории и ширины улицы и рельефа местности. Для проездов, каким является данная улица, принимается односкатный поперечный профиль проезжей части шириной 4,5м (см. Генплан). С двух сторон от проезжей части расположены газоны. Превышение газона над проезжей частью у бортового камня составляет 0,15м.

Согласно Генплана продольный уклон проезжей части и газонов этого проезда составляет

5–50‰. Принимаем 16,2 ‰ исходя из существующего рельефа и отметок.

Поперечный профиль проезда показан на разрезе 1–1.

Аналогично выполняется продольный профиль (разрез 2–2).

1.6. Литература

- ГОСТ 21.508—93. СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-граждан-ских объектов.

- ГОСТ 21.204—93. СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

- Евтушенко М.Г., Гуревич Л.В., Шафран В.Л. Инженерная подготовка территорий населенных мест. — М.: Стройиздат, 1982.

- Клиорина Г.И., Осин В.А. Инженерная подготовка городских территорий. — М.: Высшая школа, 1984.

- Николаевская И.А. Благоустройство городов. — М.: Высшая школа, 1981.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

- СНиП III-10-75. Благоустройство территории.

- Синянский И.А., Шелапутина Н.А. Инженерное благоустройство застроенных территорий. - М.: МКАМС, 1998.

- Соколов В.А Инженерное благоустройство территории сельских населенных мест: Методические указания. — М.: ГУЗ, 1993.

- Тосунова М.И. Планировка городов и населенных мест. — М., 1986.

- Черепанов В.А., Гуревич Л.В., Евтушенко М.Г. Инженерное проектирование планировки городов. — М.: Стройиздат, 1971.

- РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.