ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОМУ:

Площадь застройки –  135.0 м2.

Строительный объем – 1000 м3.

Полезная площадь 214.79 м2.

Жилая площадь – 128.20 м2.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА – каркасная: несущие стойки-колонны и балки из бруса.

ФУНДАМЕНТЫ – монолитные ленточные мелкого заложения.

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ – 250-300 мм. с утеплением минераловатными плитами, либо плитами из пенополистирола.

ПЕРЕКРЫТИЯ – балочная клетка из бруса.

ПЕРЕГОРОДКИ – деревянные: каркас из бруса  с заполнением минераловатными плитами и с наружной отделкой строгаными досками ( вагонкой ).

ЛЕСТНИЦЫ – деревянные из досок  на косоурах из досок.

КРЫША – деревянная стропильная конструкция, стропила из бруса 100х200мм. и досок.

КРОВЛЯ – мягкая типа «Тегола», либо фальцевая кровля.

ПОЛЫ – досчатые по балкам перекрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Окончательные размеры помещений устанавливаются БТИ.

Архитектор:							А. Давыдов