КАМС № 17

Раздел 3 «Расчётно-конструктивный»

Специальность: 270103 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

270103 – ККП – 007 – П.З.

Выполнил: Закурдаев А.Ю.

Проверил: Журавская Т.А.

Москва 2006г.

Содержание раздела:

3.1. Задание                                                                                                            стр. 3

3.2. Подсчёт нагрузок                                                                                           стр. 4

3.3. Определение глубины заложения и размеров подошвы фундамента      стр. 8

3.4. Расчёт монолитного участка МУ–1                                                             стр. 12

3.5. Список используемой литературы                                                               стр. 22

МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ.

КОЛЛЕДЖ АРХИТЕКТУРЫ И МЕНЕДЖМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  № 17

Специальность: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Специализация: «Строительство жилых и общественных зданий».

Уровень: Базовый

Курс: 4

Название дисциплины: «Комплексный курсовой проект»

3.1. Задание.

Студент_______________________________________________________группа___________

Название: Раздел 3. «Расчетно-конструктивный».

Дата выдачи задания:____________________

Процентная значимость: 22 %

Срок выполнения: - в соответствии с графиком выполнения комплексного курсового проекта.

Основные тематические области (охватываемые темы, разделы):

- основные положения проектирования и расчета строительных конструкций и оснований;

- металлические конструкции;

- конструкции из дерева и пластмасс;

- основания и фундаменты.

Результаты:

Студент должен выполнить:

- подсчет нагрузок на 1 м² покрытия, чердачного перекрытия, междуэтажного перекрытия;

- определение глубины заложения и размеров подошвы фундамента;

- конструирование и расчет панели междуэтажного перекрытия;

- расчет стропильного покрытия;

- сборочный чертеж изделия (Схема армирования (М 1:20, 1:25), сечения (М 1:10), узлы (М 1:5)) и составление сборочной спецификации;

- чертежи арматурных изделий (М 1:25, 1:20, 1:10) и составление спецификации на арматурные изделия.

Объем пояснительной записки – 25 ÷ 30 страниц формата А4.

Графическая часть – 2 листа формата А3.

Критерии выполнения:

- результаты должны соответствовать заданию раздела;

- расчеты  должны быть выполнены на основе действующих СНиПов и ГОСТов, с разработкой схем рассчитываемых элементов и построением эпюр «М» и «Q»;

- чертежи должны быть выполнены в соответствии с требованиями СПДС и ЕСКД.

Нагрузка на 1 м² кровли.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Конструкция покрытия |  | 0,50 |  | 0,70 |
| Итого постоянная: |  | 0,50 |  | 0,70 |
| II Временная | Район строительства г. Белоозёрск IV снеговой район | Sn 1,5 | 1,6 | 2,40 |
| Итого полная: |  | 2,00 |  | 3,20 |

qn / Sn = 0,5 / 1,5 = 0,33 < 0,8 , т.е. γf = 1,6 (п. 5.7 стр.9 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»).

К расчету принято: q = 3,2 кПа

qn  = 2 кПа

Нагрузка на 1 м² чердачного перекрытия.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Доска половая | 0,04х5,5 | 0,22 | 1,2 | 0,26 |
| Утеплитель мин. вата | 0,1х0,5 | 0,05 | 1,2 | 0,06 |
| Брус | (0,1х0,15/0,8)х5,5 | 0,10 | 1,2 | 0,12 |
| Вагонка евро | 0,01х5,5 | 0,06 | 1,2 | 0,07 |
| Итого постоянная: |  | 0,43 |  | 0,51 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 0,70 | 1,3 | 0,91 |
| Итого полная: |  | 1,13 |  | 1,42 |

К расчету принято: q = 1,46 кПа

qn = 1,13 кПа

Нагрузка на 1 м² перекрытия 2 этажа.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Шпунтов. доска | 0,037х5,5 | 0,20 | 1,2 | 0,24 |
| Утеплитель мин. вата | 0,05х0,5 | 0,03 | 1,2 | 0,03 |
| Лага | (0,08х0,04/0,5)х5,5 | 0,35 | 1,2 | 0,42 |
| Звукоизоляция | (0,015х0,1/0,5)х5,5 | 0,17 | 1,2 | 0,20 |
| Плита ж/б пустотн. | 0,22х25х0,5 | 2,75 | 1,1 | 3,03 |
| Итого постоянная: |  | 3,50 |  | 3,92 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| Итого полная: |  | 5,00 |  | 5,87 |

К расчету принято: q = 5,87 кПа

qn = 5 кПа

Нагрузка на 1 м² покрытия 1 этажа.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Плитка керамическая | 0,005х27 | 0,14 | 1,3 | 0,18 |
| Цем. песч. раствор | 0,04х20 | 0,80 | 1,3 | 1,04 |
| 2 слоя гидроизола | 0,005х16 | 0,08 | 1,3 | 0,10 |
| Цем. песч. раствор | 0,03х20 | 0,60 | 1,3 | 0,78 |
| Плита ж/б пустотн. | 0,22х25х0,5 | 2,75 | 1,1 | 3,03 |
| Итого постоянная: |  | 4,37 |  | 5,12 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| Итого полная: |  | 5,87 |  | 7,07 |

К расчету принято: q = 7,07 кПа

qn = 5,87 кПа

3.3. Определение глубины заложения и размеров подошвы фундамента.

- Схема здания:

- Место строительства: г. Белоозёрск Вологодская обл.

- Определяем заложение фундамента:

  - основание-супесь серая, пылеватая, пластичная (см. геологический разрез БС №7).

  - анализ инженерно-геологических условий (АИГУ)

На основании Rо, E, mv даем заключение :

mv=0,08 1/мПа (скважина БС №7).

Е=β(1+е) / mv=0,74(1+0,81)/0,08 1\мПа =16,74 мПа.

Грунт – супесь пылеватая, маловлажная.

e = 0,84 > 0,7 (т.3 стр.37 СНиП 2.02.01-83).

JL = ω – ωр / ωL – ωр = 0,17-0,15/0,21-0,15=0,02/0,06=0,33

Rо = 230 кПа. (т.3 стр.37 СНиП 2.02.01-83).

Вывод: грунт относится к среднесжимаемым грунтам, возможны не равномерные осадки. Но возможно строительство на грунте при его естественном залегании.

4.  Определение глубины заложения фундамента.

- d1 ( fdn )

df =1,5м. (стр.65 Методическое пособие к выполнению ККП)

Расчетная глубина промерзания

df = Kh х dfn = 0,5 х 1,5 х 1,2 = 0,9м.

Кh = 0,5 (т.1 стр.7 СНиП «Основания зданий и сооружений» )

Принято: df =1м.

- d2 (fdw)

dw = 7,4м. (см. БС №7)

dw – df  = 7,4 – 0,6 = 6,8м. > 2м.

d2 = df = 1м.    (таб.2стр.8 СНиП «Основание зданий и сооружений» )

Принято: d2 = 1м.

- d3 (fdk)

dк =3,1м.– 0,6м. = 2,5м.

Принято: d3 = 2,5м.

Вывод: глубина заложения фундамента d3 = 2,5м.

5.   Определение нагрузки на 1 пог. метр длины фундамента (γf=1) .

| Наименование нагрузки | Подсчет нагрузки | Величина нагрузки (кH/м) |
| --- | --- | --- |
| 1. от кровли | 2х1,75 = | 3,50 |
| 2. от чердачного перекрытия | 1,13х1,75 = | 1,98 |
| 3. от межэтаж. перекрытия | 5х1,75 = | 8,75 |
| 4. от межэтаж. перекрытия | 5,87х1,75 = | 10,27 |
| 5. от стены | 0,36х18х(1-0,156) = | 5,47 |
|  | ИТОГО Nser = | 29,97 |

Aзд. = Lзд. х Hзд. = 128 м²

А проёмов = 20 м²

А проёмов / Aзд. х 100% = 15,6%

6.    Определение ширины подошвы фундамента.

а.  Расчетное сопротивление грунта основания Rо = 230 кПа.

б.  Определение ширины подошвы фундамента:

b = Nser / (Rо – γm x dзал) = 29,97 кН/м /(230кПа – 20кН/м³ х 2,5м) = 0,167м.

γm – плотность материала фундамента и грунта на их обрезах

γm = 20кН/м³

bmin = 600мм.

Принято: b = 0,6м.

в.  Конструирование фундамента.

г.  Проверка

Уточняем  R=Ro [1 + k1 (b–bo )/ bo] + k2 γΙΙ (d–do)

d > 2м.

k1 = 0,05

k2 = 0,2  (п. стр.  СНиП «Основания зданий и сооружений»).

R=230 [1 + 0,05 (0,6–1) / 1] + 0,2 х 19 (2,5–2)= 228,25 кПа.

д.  Определяем давление, передаваемое фундаментом на грунт.

Pser = Nser / b +γm х d3 = 29,97 кН/м / 0,6 м + 20 кН/м³ х 2,5м. = 99,97 кПа.

Pser = 99,97 кПа < R =228,25 кПа.

Вывод: Размеры подошвы достаточны.

3.4. Расчет монолитного участка МУ–1.

В соответствии с заданием произвести расчет и конструирование монолитного участка (МУ-1) из бетона В-15. Расчет осуществляется  в соответствии с указаниями

СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции».

- Фрагмент схемы расположения элементов перекрытия.

2.  Материалы:

Бетон В-15

Rb = 8,5 мПа           ( стр.18 таб.13 СНиП )

Rbt = 0,75 мПа        ( стр.18 таб.13 СНиП )

γb2 = 0,9                  ( стр.19 таб.15 СНиП )

Eb = 23000 мПа      ( стр.21.таб.18 СНиП )

К расчету принято:

Rb = Rbтаб х γb2 = 8,5*0,9 = 7,65 мПа

Rbt = Rbtтаб х γb2 = 0,75*0,9 = 0,68 мПа

Принимаемая арматура АIII:

Rs = 365 мПа          ( таб.22 стр.25 СНиП )

Rsw = 290 мПа

Es = 20 000 мПа      ( таб.29 стр.28 СНиП )

- Нагрузка на 1м² монолитного участка.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Шпунтов. доска | 0,037х5,5 | 0,20 | 1,2 | 0,24 |
| Утеплитель мин. вата | 0,05х0,5 | 0,03 | 1,2 | 0,03 |
| Лага | (0,08х0,04/0,5)х5,5 | 0,35 | 1,2 | 0,42 |
| Доска | (0,015х0,1/0,5)х5,5 | 0,17 | 1,2 | 0,20 |
| Лёгкий бетон | 0,14х8 | 1,12 | 1,3 | 1,46 |
| Плита ж/б | 0,08х25 | 2,00 | 1,1 | 2,20 |
| Итого постоянная: |  | 3,87 |  | 4,55 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| Итого полная: |  | 5,37 |  | 6,50 |

- Расчет и конструирование плиты МУ–1

Размеры плиты:

По короткому направлению: Lo1,2 = (1750–120–120–195/2)/2 = 706,25 мм.

По длинному направлению: Bо = 2400 мм.

Расчётная схема плиты:

Определяем характер работы плиты:

L д. / L к. = 1,75 / 2,4 = 0,73 < 2

Плита работает как опёртая по контуру.

Подсчёт нагрузки:

При расчете плиты, опертой по контуру, вырезаем грузовую полосу шириной b=1 м.

q = q х b  = 6,5кПа х 1м. = 6,5кН/м

Определяем расчётные усилия:

М1 = М2 =  к х (qLo1,2)2  = 0,07 х 6,5 кН/м х (0,706м.)2 = 0,23 кНм.

Мв =  к х (qLo1,2)2  = -0,125 х 6,5 кН/м х (0,706м.)2 = -0,4 кНм.

Поперечные силы при расчете плит обычно не определяются, т.к. для полнотелых плит обычно соблюдается условие Q < Qb ,т.е. поперечную арматуру рассчитывать

не требуется.

- Расчёт нормального сечения но прочности на изгибающий момент.

5.1.  hо = h–a= 80-15=65мм

5.2.  αm = M / (Rb х B/hо²) = 0,4кНм / (7,65х1000мм.х(65мм.)2 )=0,012

5.3.  αR = 0,44 > αm =0,02

ζ=0,99

5.4.  As = M/(Rs х ζ х hо) = 0,4х106 Нмм. / (410мПа х 0,99 х 65 мм.) = 15,16 мм².

5.5.  μ% = 100 х As/(b х hо) = 100 х 15,16 мм² / (1000мм х 65мм) = 0,023 < 0,05 %

Принимаем площадь рабочей арматуры исходя из минимального процента армирования.

As = μmin x b x ho = 0,0005 х 1000мм. Х 65мм. = 32,5 мм².

Принимаю:   3ØВрI шаг 150мм. – рабочая

3ØВрI шаг 150мм. – конструктивная

5.6.  Конструирование сеток С1, С2 и С3.

- Нагрузка на 1м² балки.

| Наименование | Подсчет нагрузки | Нормативная нагрузка | γf | Расчетн. нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Постоянная |  | (кПа) |  | (кПа) |
| Шпунтов. доска | 0,037х5,5 | 0,20 | 1,2 | 0,24 |
| Утеплитель мин. вата | 0,05х0,5 | 0,03 | 1,2 | 0,03 |
| Лага | (0,08х0,04/0,5)х5,5 | 0,35 | 1,2 | 0,42 |
| Звукоизоляция | (0,015х0,1/0,5)х5,5 | 0,17 | 1,2 | 0,20 |
| Плита ж/б | 0,22х25 | 5,50 | 1,1 | 6,05 |
| Итого постоянная: |  | 6,25 |  | 6,94 |
| II Временная | таб. 3 СНиП 2.01.07-85 | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| Итого полная: |  | 7,75 |  | 8,89 |

- Расчёт и конструирование балки.

Определение нагрузки на 1 пог. метр балки.

q = 8,89кПа. х 0,12м. + 0,706 х 6,5кПа. = 5,65 кН/м.

Определение расчетных усилий:

M = q х (Lo)2  / 8 = 5,65кН/м х (2,25м)2 / 8 = 3,58 кНм.

Q = 0,5q x Lo = 0,5 х 5,65кН/м х 2,25м = 6,36 кН.

8.   Расчёт нормального сечения по прочности на изгибающий момент.

ho = h – a = 220мм – 35мм = 185мм.

αm = M / (Rb х b х hо) = 3,58 кНм / (7,65 х 120мм х (185мм)2 )=

= 3,58 х 106 Нмм  / (7,65 х 120мм х (185мм)2 ) = 0,114

α R = 0,44 > α m = 0,114

ζ = 0,945

As = M / (Rs x ζ х hо) =

= 3,58 х 106 Н*мм / (280мПа х 0,945 х 185 мм) = 73,13 мм2

μ% = As / (b х hо) х 100% =

= 73,13 мм2 / (120мм х 185мм) х 100% = 0,33 % > 0,05 %

Принимаем арматуру: 2 Ø 10АII

9.   Расчёт наклонного сечения по прочности на поперечную силу.

а)  Проверяем необходимость расчёта.

Qb = φb3 (1 + φf + φn) Rbt x bsb х hsbo

φb3 = 0,6 (п. 3.31 стр. 39 СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и ж/б конструкции»)

φf – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок.

φf  = 0,75 х 3hs² / bsb х hsbo = 0,75 х 3 х 80² / 120 х 220 = 0,55 > 0,5

Принимаем:  φf  = 0,5

φn – коэффициент, учитывающий предварительное обжатие бетона.

φn = 0

(1 + φf + φn) = (1 + 0,5 +0) = 1,5

Принимаем:  (1 + φf + φn) = 1,5

Qb = φb3 (1 + φf + φn) Rbt x bsb х hsbo = 0,6 х 1,5 х 0,68 х 0,1 х 12 х 22 = 16,16 кН

Qвн. нагр. = 6,36 кН < Qb = 16,16 кН

Вывод:  Расчёт на поперечное армирование не требуется, т.к. бетонное сечение может

воспринять поперечную силу.

б)  Производим поперечное армирование из конструктивных соображений.

hsbo = 220мм. < 450мм.

150мм. ≥ S1 ≤ hsbo / 2

150мм. ≥ S1 ≤ 110мм.

Sw1 = φb4 х Rbt x bsb х hsbo² / Q = 1,5 х 0,68 х 120 х 220² / 10 = 592мм.

Принимаю:  S1 = 100мм. < Sw1 = 592мм.

в)  Конструирование каркаса железобетонной балки.

г)  Проверка прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами.

Qвн. нагр. < 0,3 φw1 x φb1 х Rb x bsb х hsbo

φw1 = 1 + 5 х  х μw = 1 + 5 x 74 x 0,009 = 1,33 > 1,3

Принимаю: φw1 = 1,3

 = Es / Eb = 170000мПа / 23000мПа = 7,4

μw = Asw / b x S1 = 1,57 / 12 х 14 = 0,009

φb1 = 1 – β х Rb = 1 – 0,01 х 7,65 = 0,92

Qвн. нагр. < 0,3 х 1,3 х 0,92 х 7,65 х 0,1 х 12 х 21 = 69,17 кН.

Вывод:  Размеры поперечного сечения достаточны для восприятия плавных сжимающих

напряжений.

3.5.  Список используемой литературы

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.

- СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.

- СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.

- ГОСТ 21.101–97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Берлинов М.В., Ягунов Б.А. Примеры расчета оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1986.

- Гринь И.М., Джан-Темиров К.Е., Гринь В.И. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. – Киев: Высшая школа, 1990.

- Индустриальные деревянные конструкции/Под ред. к.т.н. проф. В.Г. Слицкоухова. – М.: Стройиздат, 1991.

- Бондаренко В.М., Суворин Д.Г. Железобетонные и каменные конструкции. – М.: Высшая школа, 1987.

- Байков В.Н., Сигалев Э.Е. Железобетонные конструкции. – М.: Стройиздат, 1991.