ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОМУ:

Площадь застройки –219.25 м2

Строительный объем – 1180 м3

Полезная площадь –366.23 м2

Жилая площадь – 119.68 м2

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА – несущие стены из кирпича или керамического камня.

ФУНДАМЕНТЫ – монолитные ленточные фундаменты мелкого заложения. Подвальное помещение отсутствует.

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ – 510 мм. Наружная отделка фасадов – штукатурка.

СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ – 250мм. из кирпича оштукатуренные.

ПЕРЕКРЫТИЯ – из сборных железобетонных плит, либо деревянные по деревянным балкам из бруса, главные балки стальные прокатные.

ПЕРЕГОРОДКИ – из легкого бетона 120мм. оштукатуренные.

КРЫША – деревянная конструкция из стропильных шпренгельных ферм из бруса, либо по прогонам с опиранием на несущие стены второго этажа.

КРОВЛЯ – металлочерепичная.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Окончательные площади помещений устанавливаются БТИ.

Архитектор 								А. Давыдов